cellule msx

cellules mx

chassis de 3mm

anciennes triangulations

nan une copie de la caisse de rheinard 

donc amortisseur devant derriere idem

huile de 600 tamiya avec des pistons 3 trous

ressorts blancs devant et bleus derriere
ancrage des amortisseurs sur le support avant et arriere identiques : 2e  trous en partant de l exterieur

cales de triangle avant 

1D ; 1D

arriere

1A ; 1D

fusées de 1° alu derriere 
soit 2,5 de pincement
2° de carrossage devant derriere
1/2 ° d ouverture par roue sur les roues avant

position de la biellette

avant :

4 mm coté cellule 

donc 4mm de cales sous la biellette coté cellule devant
O coté cellule derriere

ancrage exterieur sur la fusée arriere
nan il manque la garde au sol

5 devant 5,5 derriere

droop

5mm devant et 4 derriere mesurés sous le triangle
30 grammes de plombs devant  30 derriere

10 au milieu sous la courroie
au niveau de l empattement il y a une petite astuce aussi

sur le train avant 

0,7 mm devant le triangle

train arriere

1mm derriere la triangle
roue libre avant plus roue libre centrale

carrosserie de stratus 3
